Package na

https://cloud.tencent.com/developer/article/1764431

C语言10大基础算法，学C语言必会源码（珍藏版）

RTT控制台的rt_kprintf函数的实现和控制台的兼容

kservice.c

RT_WEAK int rt_kprintf(const char *fmt, ...) { va_list args; rt_size_t length; static char rt_log_buf[RT_CONSOLEBUF_SIZE]; va_start(args, fmt); /* the return value of vsnprintf is the number of bytes that would be * written to buffer had if the size of the buffer been sufficiently * large excluding the terminating null byte. If the output string * would be larger than the rt_log_buf, we have to adjust the output * length. */ length = rt_vsnprintf(rt_log_buf, sizeof(rt_log_buf) - 1, fmt, args); if (length > RT_CONSOLEBUF_SIZE - 1) length = RT_CONSOLEBUF_SIZE - 1; #ifdef RT_USING_DEVICE if (_console_device == RT_NULL) { rt_hw_console_output(rt_log_buf); } else { rt_device_write(_console_device, 0, rt_log_buf, length); } #else rt_hw_console_output(rt_log_buf); #endif /* RT_USING_DEVICE */ va_end(args); return length; }

device.c

rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size) { /* parameter check */ RT_ASSERT(dev != RT_NULL); RT_ASSERT(rt_object_get_type(&dev->parent) == RT_Object_Class_Device); if (dev->ref_count == 0) { rt_set_errno(-RT_ERROR); return 0; } /* call device_write interface */ if (device_write != RT_NULL) { return device_write(dev, pos, buffer, size); } /* set error code */ rt_set_errno(-RT_ENOSYS); return 0; }

serial.c

static rt_size_t rt_serial_write(struct rt_device *dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size) { struct rt_serial_device *serial; RT_ASSERT(dev != RT_NULL); if (size == 0) return 0; serial = (struct rt_serial_device *)dev; if (dev->open_flag & RT_DEVICE_FLAG_INT_TX) { return _serial_int_tx(serial, (const rt_uint8_t *)buffer, size); } #ifdef RT_SERIAL_USING_DMA else if (dev->open_flag & RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX) { return _serial_dma_tx(serial, (const rt_uint8_t *)buffer, size); } #endif /* RT_SERIAL_USING_DMA */ else { return _serial_poll_tx(serial, (const rt_uint8_t *)buffer, size); } }

rt_inline int _serial_poll_tx(struct rt_serial_device *serial, const rt_uint8_t *data, int length) { int size; RT_ASSERT(serial != RT_NULL); size = length; while (length) { /* * to be polite with serial console add a line feed * to the carriage return character 为了礼貌地使用串行控制台，请在回车符中添加换行符 */ if (*data == '\n' && (serial->parent.open_flag & RT_DEVICE_FLAG_STREAM)) { serial->ops->putc(serial, '\r'); } serial->ops->putc(serial, *data); ++ data; -- length; } return size - length; }

drv_uart.c

static int stm32_putc(struct rt_serial_device *serial, char c) { struct stm32_uart *uart; RT_ASSERT(serial != RT_NULL); uart = rt_container_of(serial, struct stm32_uart, serial); UART_INSTANCE_CLEAR_FUNCTION(&(uart->handle), UART_FLAG_TC); #if defined(SOC_SERIES_STM32L4) ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32F7) ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32F0) \ ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32L0) ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32G0) ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32H7) \ ¦¦ defined(SOC_SERIES_STM32G4) uart->handle.Instance->TDR = c; #else uart->handle.Instance->DR = c; #endif while (__HAL_UART_GET_FLAG(&(uart->handle), UART_FLAG_TC) == RESET); return 1; }

stm32 NVIC 中断 实时系统

知识点总结，cm3为例

1、中断也是异常。

2、代码的临界段也称为临界区，指处理时不可分割的代码区域，一旦这部分代码开始执行，则不允许任何中断打断。而临界段代码执行完毕后，要立即打开中断。

3、如果一个发生的异常不能被即刻响应，就称它被“悬起” (pending)，不过，少数 fault异常是不允许被悬起的

4、对于每个异常源，在被悬起的情况下，都会有一个对应的“悬起状态寄存器”保存其异常请求，直到该异常能够执行为止，这与传统的 ARM 是完全不同的。

5、优先级的数值越小，则优先级越高

6、有 3 个系统异常：复位， NMI 以及硬 fault，它们有固定的优先级，并且它们的优先级号是负数，从而高于所有其它异常。所有其它异常的优先级则都是可编程的（但不能编程为负数）

7、CM3 支持 3 个固定的高优先级和多达 256 级的可编程优先级，并且支持 128级抢占

8、

- 这种优先级分组规定：亚优先级至少是 1 个位。因此抢占优先级最多是 7 个位，造成了最多只有 128 级抢占的现象。

- 但是 CM3 允许从比特 7 处分组，此时所有的位都表达亚优先级，没有任何位表达抢占优先级，因而所有优先级可编程的异常之间就不会发生抢占——相当于在它们之中除能了CM3 的中断嵌套机制。

- 当然还有凌架于法律之上的三位老大：复位， NMI 和硬 fault。它们无论何时出现，都立即无条件抢占所有优先级可编程的“平民异常”。

9、

| 编号 | 类型 | 优先级 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | IRQ #0 | 可编程 | 外中断#0 |
| 17 | IRQ #1 | 可编程 | 外中断#1 |
| … | … | … | … |
| 255 | IRQ #239 | 可编程 | 外中断#239 |

如果优先级完全相同的多个异常同时悬起，则先响应异常编号最小的那一个。如 IRQ #3会比 IRQ #5 先得到响应。

10、

11、NMI是Non-Maskable Interrupt(不可屏蔽中断)缩写, 在STM32F4中, NMI被连接到时钟安全系统CCS(Clock security system)异常上。

12、中断的输入和悬起行为。

1、这也适用于 NMI，只是 NMI 将会立即无条件执行，除了特殊情况：

2、若当前已经在执行 NMI 服务例程，或者 CPU 被调试器喊停(halted)，或者被一些严重的系统错误锁定（Lock up），则新的 NMI 请求也将悬起。

13、

当中断输入脚被 assert 后，该中断就被悬起。即使后来中断源取消了中断请求，已经被标记成悬起的中断也被记录下来。到了系统中它的优先级最高的时候，就会得到响应。（中断悬起会被记录下来，直到响应中断）

但是，如果在某个中断得到响应之前，其悬起状态被清除了则中断被取消。（例如，在 PRIMASK 或FAULTMASK 置位的时候软件清除了悬起状态标志），如下的框图所示，中断屏蔽寄存器最终控制了挂起请求寄存器。

14、

当某中断的服务例程开始执行时，就称此中断进入了“活跃”状态，并且其悬起位会被硬件自动清除，如图 7.10 所示。在一个中断活跃后，直到其服务例程执行完毕，并且返回（亦称为中断退出，第九章详细讨论）了，才能对该中断的新请求予以响应（即单实例）。

当然，新请求的响应亦是由硬件自动清零悬起标志位。

中断服务例程也可以在执行过程中把自己对应的中断重新悬起（使用时要注意避免进入“死循环”——译注）。

如果中断源咬住请求信号不放，该中断就会在其上次服务例程返回后再次被置为悬起状态，如图 7.11 所示。这一点上 CM3 和传统的 ARM7TDMI 是相同的。

另一方面，如果某个中断在得到响应之前，其请求信号以若干的脉冲的方式呈现，则被视为只有一次中断请求，多出的请求脉冲全部错失——这是中断请求太快，以致于超出处理器反应限度的情况。如图 7.12 所示

如果在服务例程执行时，中断请求释放了，但是在服务例程返回前又重新被置为有效，则 CM3 会记住此动作，重新悬起该中断。如图 7.13 所示

15、

16、

17、

18、

19、

异常（中断）

z 异常类型

z 优先级的定义

z 向量表

z 中断输入以及悬起行为

z Fault 异常

z SVC 和 PendSV

异常类型

Cortex‐M3 在内核水平上搭载了一个异常响应系统， 支持为数众多的系统异常和外部中断。

1、其中，编号为 1－15 的对应系统异常，

2、大于等于 16 的则全是外部中断。

除了个别异常的优先级被定死外， 其它异常的优先级都是可编程的（所有能打断正常执行流的事件都称为异常——译者注）。

因为芯片设计者可以修改 CM3 的硬件描述源代码，所以做成芯片后，支持的中断源数目常常不到 240 个，并且优先级的位数也由芯片厂商最终决定。类型编号为 1－15 的系统异常如表 7.1 所示（注意： 没有编号为 0 的异常），从 16 开始的外部中断类型如表 7.2 所示。

系统异常清单

| 编号 | 类型 | 优先级 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N/A | N/A | 没有异常在运行 |
| 1 | 复位 | -3（最高） | 复位 |
| 2 | NMI | -2 | 不可屏蔽中断（来自外部 NMI 输入脚） |
| 3 | 硬(hard)fault | -1 | 所有被除能的 fault， 都将“上访” (escalation)成硬 fault。 只要 FAULTMASK 没有置位，硬 fault 服务例程就被强制执行。Fault 被除能的原因包括被禁用，或者 FAULTMASK 被置位。 |
| 4 | MemManage fault | 可编程 | 存储器管理 fault，MPU 访问犯规以及访问非法位置均可引发。 企图在“非执行区”取指也会引发此 fault |
| 5 | 总线 fault | 可编程 | 从总线系统收到了错误响应，原因可以是预取流产（ Abort）或 数据流产，或者企图访问协处理器 |
| 6 | 用法(usage) Fault | 可编程 | 由于程序错误导致的异常。 通常是使用了一条无效指令，或者是 非法的状态转换，例如尝试切换到 ARM 状态 |
| 7-10 | 保留 | N/A | N/A |
| 11 | SVCall | 可编程 | 执行系统服务调用指令（SVC）引发的异常 |
| 12 | 调试监视器 | 可编程 | 调试监视器（断点，数据观察点，或者是外部调试请求 |
| 13 | 保留 | N/A | N/A |
| 14 | PendSV | 可编程 | 为系统设备而设的“可悬挂请求”（pendable request） |
| 15 | SysTick | 可编程 | 系统滴答定时器（也就是周期性溢出的时基定时器——译注） |

外部中断清单

| 编号 | 类型 | 优先级 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | IRQ #0 | 可编程 | 外中断#0 |
| 17 | IRQ #1 | 可编程 | 外中断#1 |
| … | … | … | … |
| 255 | IRQ #239 | 可编程 | 外中断#239 |

在 NVIC 的中断控制及状态寄存器中，有一个 VECTACTIVE 位段；另外，还有一个特殊功能寄存器 IPSR。在它们二者的里面，都记录了当前正服务异常的编号。请注意：这里所讲的中断号，都是指 NVIC 所使用的中断号。另一方面，芯片一些管脚的名字也可能被取为类似”IRQ #”的名字，请不要混淆这两者，它们没有必然联系。常见的情况是，编号最靠前的几个中断源被指定到片上外设，接下来的中断源才给外部中断引脚使用，因此还是要参阅芯片的数据手册来弄清楚。

如果一个发生的异常不能被即刻响应，就称它被“悬起” (pending)。不过，少数 fault异常是不允许被悬起的。一个异常被悬起的原因，可能是系统当前正在执行一个更高优先级异常的服务例程，或者因相关掩蔽位的设置导致该异常被除能。对于每个异常源，在被悬起的情况下，都会有一个对应的“悬起状态寄存器”保存其异常请求，直到该异常能够执行为止，这与传统的 ARM 是完全不同的。在以前，是由产生中断的设备保持住请求信号。现在NVIC 的悬起状态寄存器的出现解决了这个问题，即使后来设备已经释放了请求信号，曾经的中断请求也不会错失。

优先级的定义

在 CM3 中，优先级对于异常来说很关键的，它会影响一个异常是否能被响应，以及何时可以响应。优先级的数值越小，则优先级越高。 CM3 支持中断嵌套，使得高优先级异常会抢占(preempt)低优先级异常。有 3 个系统异常：复位， NMI 以及硬 fault，它们有固定的优先级，并且它们的优先级号是负数，从而高于所有其它异常。所有其它异常的优先级则都是可编程的（但不能编程为负数）。

原则上， CM3 支持 3 个固定的高优先级和多达 256 级的可编程优先级，并且支持 128级抢占（128 的来历请见下文分解——译注）。但是，绝大多数 CM3 芯片都会精简设计，以致实际上支持的优先级数会更少，如 8 级， 16 级， 32 级等。它们在设计时会裁掉表达优先级的几个低端有效位，以达到减少优先级数的目的（可见，不管使用多少位，优先级号是以MSB 对齐的——译注）。

举例来说，如果只使用了 3 个位来表达优先级，则优先级配置寄存器的结构会如图 7.1

所示：

在图中， [4:0]没有被实现，所以读它们总是返回零，写它们则忽略写入的值。因此，对在图中， [4:0]没有被实现，所以读它们总是返回零，写它们则忽略写入的值。因此，对于 3 个位的情况，我们能够使用的 8 个优先级为： 0x00（最高）， 0x20， 0x40， 0x60， 0x80，

0xA0， 0xC0 以及 0xE0。

如果使用更多的位来表达优先级，则能够使用的值也更多，同时需要的门也更多——带来更多的成本和功耗。 CM3 允许的最少使用位数为 3 个位，亦即至少要支持 8 级优先级

下图给出 3 个优先级位和 4 个优先级位的对比：

通过让优先级以 MSB 对齐，可以简化程序的跨器件移植。比如，如果一个程序早先在支持 4 位优先级的器件上运行，在移植到只支持 3 位优先级的器件后，其功能不受影响。但若是对齐到 LSB，则会使 MSB 丢失，导致数值大于 7 的低优先级一下子升高了，甚至会反转小于等于 7 的高优先级。如， 8 号优先级因为损失了 MSB，现在反而变成 0 号了！

那么当使用了 3 位、 5 位及 8 位来表达优先级时，各是什么情况呢？如表 7.3 所示：

有钻劲儿的读者可能一直在琢磨：明明支持 256 个优先级，为啥只有 128 个抢占级，剩下一半哪儿去了？原来，为了使抢占机能变得更可控， CM3 还把 256 级优先级按位分成高低两段，分别是抢占优先级和亚优先级，如下所述。

NVIC 中有一个寄存器是“应用程序中断及复位控制寄存器”（内容见表 7.5），它里面有一个位段名为“优先级组”。该位段的值对每一个优先级可配置的异常都有影响——把其优先级分为个位段： MSB 所在的位段（左边的）对应抢占优先级，而 LSB 所在的位段（右边的）对应亚优先级，如表 7－4 所示

表 7.4 抢占优先级和亚优先级的表达，位数与分组位置的关系

| 分组位置 | 表达抢占优先级的位段 | 表达亚优先级的位段 |
| --- | --- | --- |
| 0 | [7:1] | [0:0] |
| 1 | [7:2] | [1:0] |
| 2 | [7:3] | [2:0] |
| 3 | [7:4] | [3:0] |
| 4 | [7:5] | [4:0] |
| 5 | [7:6] | [5:0] |
| 6 | [7:7] | [6:0] |
| 7 | 无 | [7:0]（所有位） |

表 7.5 应用程序中断及复位控制寄存器(AIRCR)（地址：0xE000_ED00）

| 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | VECTKEY | RW | ‐ | 访问钥匙：任何对该寄存器的写操作，都必须 同时把 0x05FA 写入此段，否则写操作被忽略。 若读取此半字，则 0xFA05 |
| 15 | ENDIANESS | R | ‐ | 指示端设置。 1＝大端(BE8)， 0＝小端。此值 是在复位时确定的，不能更改。 |
| 10:8 | PRIGROUP | R/W | 0 | 优先级分组 |
| 2 | SYSRESETREQ | W | ‐ | 请求芯片控制逻辑产生一次复位 |
| 1 | VECTCLRACTIVE | W | ‐ | 清零所有异常的活动状态信息。通常只在调试 时用，或者在 OS 从错误中恢复时用。 |
| 0 | VECTRESET | W | ‐ | 复位 CM3 处理器内核（调试逻辑除外），但是 此复位不影响芯片上在内核以外的电路 |

抢占优先级决定了抢占行为：当系统正在响应某异常 L 时，如果来了抢占优先级更高的异常 H，则 H 可以抢占 L。亚优先级则处理“内务”：当抢占优先级相同的异常有不止一个悬起时，就优先响应亚优先级最高的异常。

这种优先级分组规定：亚优先级至少是 1 个位。因此抢占优先级最多是 7 个位，造成了最多只有 128 级抢占的现象。

但是 CM3 允许从比特 7 处分组，此时所有的位都表达亚优先级，没有任何位表达抢占优先级，因而所有优先级可编程的异常之间就不会发生抢占——相当于在它们之中除能了CM3 的中断嵌套机制。

当然还有凌架于法律之上的三位老大：复位， NMI 和硬 fault。它们无论何时出现，都立即无条件抢占所有优先级可编程的“平民异常”。

在计算抢占优先级和亚优先级的有效位数时，必须先求出下列值：

-  芯片实际使用了多少位来表达优先级

-  优先级组是如何划分的。

举例

举个例子，如果只使用 3 个位来表达优先级（[7:5]），并且优先级组的值是 5（从比特 5处分组），则你得到 4 级抢占优先级，且在每个抢占优先级的内部有 2 个亚优先级，如图 7.4所示。

根据图 7.4 中演示的设置，其可用优先级的具体情况如图 7.5 所示

图 7.5 三位优先级，从比特 5 处分组

请注意：虽然[4:0]未使用，却允许从它们中分组。例如，如果优先级组为 1，则所有可用的 8 个优先级都是抢占优先级，如图 7.6 和图 7.7 所示

2^3=8

如果优先级完全相同的多个异常同时悬起，则先响应异常编号最小的那一个。如 IRQ #3会比 IRQ #5 先得到响应。

虽然优先级分组的功能很强大，但是粗心地更改会使它变得很暴力，尤其是在设计硬实时系统的时候，这简直就是在玩火——常常会改变系统的响应特性，导致某些关键任务有可能得不到及时响应，凶多吉少的意外随时可能猛烈发作。其实在绝大多数情况下，优先级的分组都要预先经过计算论证，并且在开机初始化时一次性地设置好，以后就再也不动它了。只有在绝对需要且绝对有把握时，才小心地更改，并且要经过尽可能充分的测试。另外，优先级组所在的寄存器 AIRCR（回顾表 7.5）也基本上是“一次成型”，只是需要手工产生复位时才写里面相应的位。

中断输入及悬起行为

NMI是Non-Maskable Interrupt(不可屏蔽中断)缩写, 在STM32F4中, NMI被连接到时钟安全系统CCS(Clock security system)异常上。

本节开始讨论中断的输入和悬起行为。

1、这也适用于 NMI，只是 NMI 将会立即无条件执行，除了特殊情况：

2、若当前已经在执行 NMI 服务例程，或者 CPU 被调试器喊停(halted)，或者被一些严重的系统错误锁定（Lock up），则新的 NMI 请求也将悬起。

当中断输入脚被 assert 后，该中断就被悬起。即使后来中断源取消了中断请求，已经被标记成悬起的中断也被记录下来。到了系统中它的优先级最高的时候，就会得到响应。

但是，如果在某个中断得到响应之前，其悬起状态被清除了（例如，在 PRIMASK 或FAULTMASK 置位的时候软件清除了悬起状态标志），则中断被取消，如图 7.9 所示。

中断在得到处理器响应之前被清除悬起状态

当某中断的服务例程开始执行时，就称此中断进入了“活跃”状态，并且其悬起位会被硬件自动清除，如图 7.10 所示。在一个中断活跃后，直到其服务例程执行完毕，并且返回（亦称为中断退出，第九章详细讨论）了，才能对该中断的新请求予以响应（即单实例）。

当然，新请求的响应亦是由硬件自动清零悬起标志位。

中断服务例程也可以在执行过程中把自己对应的中断重新悬起（使用时要注意避免进入“死循环”——译注）。

如果中断源咬住请求信号不放，该中断就会在其上次服务例程返回后再次被置为悬起状态，如图 7.11 所示。这一点上 CM3 和传统的 ARM7TDMI 是相同的。

另一方面，如果某个中断在得到响应之前，其请求信号以若干的脉冲的方式呈现，则被视为只有一次中断请求，多出的请求脉冲全部错失——这是中断请求太快，以致于超出处理器反应限度的情况。如图 7.12 所示

如果在服务例程执行时，中断请求释放了，但是在服务例程返回前又重新被置为有效，则 CM3 会记住此动作，重新悬起该中断。如图 7.13 所示

寄存器组

Cortex‐M3 处理器拥有 R0‐R15 的寄存器组。其中 R13 作为堆栈指针 SP。 SP 有两个，但在同一时刻只能有一个可以看到，这也就是所谓的“banked”寄存器

R0-R12：通用寄存器

R0‐R12 都是 32 位通用寄存器，用于数据操作。但是注意：绝大多数 16 位 Thumb 指令只能访问 R0‐R7，而 32 位 Thumb‐2 指令可以访问所有寄存器。

Banked R13: 两个堆栈指针

Cortex‐M3 拥有两个堆栈指针，然而它们是 banked，因此任一时刻只能使用其中的一个。

z 主堆栈指针（ MSP）：复位后缺省使用的堆栈指针，用于操作系统内核以及异常处理例程（包

括中断服务例程）

z 进程堆栈指针（ PSP）：由用户的应用程序代码使用。

堆栈指针的最低两位永远是 0，这意味着堆栈总是 4 字节对齐的。

在 ARM 编程领域中，凡是打断程序顺序执行的事件，都被称为异常(exception)。除了外部中断外，当有指令执

行了“非法操作”，或者访问被禁的内存区间，因各种错误产生的 fault，以及不可屏蔽中断发生时，都会打断程序的

执行，这些情况统称为异常。在不严格的上下文中，异常与中断也可以混用。另外，程序代码也可以主动请求进入

异常状态的（常用于系统调用）。

R14：连接寄存器

当呼叫一个子程序时，由 R14 存储返回地址

不像大多数其它处理器， ARM 为了减少访问内存的次数（访问内存的操作往往要 3 个以上指令周期，带 MMU

和 cache 的就更加不确定了），把返回地址直接存储在寄存器中。这样足以使很多只有 1 级子程序调用的代码无需访

问内存（堆栈内存），从而提高了子程序调用的效率。如果多于 1 级，则需要把前一级的 R14 值压到堆栈里。在 ARM

上编程时，应尽量只使用寄存器保存中间结果，迫不得以时才访问内存。在 RISC 处理器中，为了强调访内操作越过

了处理器的界线，并且带来了对性能的不利影响，给它取了一个专业的术语：溅出。

R15：程序计数寄存器

指向当前的程序地址。

如果修改它的值，就能改变程序的执行流（很多高级技巧就在这里面——译注）。

指向当前的程序地址。如果修改它的值，就能改变程序的执行流（很多高级技巧就在这里面——译注）。

特殊功能寄存器

Cortex‐M3 还在内核水平上搭载了若干特殊功能寄存器，包括

程序状态字寄存器组（ PSRs）

中断屏蔽寄存器组（ PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI）

控制寄存器（ CONTROL）

primask暂时屏蔽中断寄存器

在许多应用中,需要暂时屏蔽所有的中断一执行一些对时序要求严格的任务,这个时候就 可以使用 PRIMASK 寄存器,PRIMASK 用于禁止除 复位、NMI(不可屏蔽中断) 和 HardFalut(硬故障寄存器) 外的所有异常和中断.

faultmask寄存器

FAULTMASK比PRIMASK更狠，它可以连HardFault都屏蔽掉，使用方法和PRIMASK类似，FAULTMASK会在退出时自动清零。

basepri优先级屏蔽中断寄存器

BASEPRI它屏蔽操作很细腻,它能屏蔽优先级低于BASEPRI的中断,优先级阈值存在BASEPRI寄存器中,如果向BASEPRI写入0会停止屏蔽中断功能。

注意！freeos开关中断就是控制basepri寄存器，优先级低于阈值关闭，高于阈值不关闭。

临界段

什么是临界段

代码的临界段也称为临界区，指处理时不可分割的代码区域，一旦这部分代码开始执行，则不允许任何中断打断。

为确保临界段代码的执行不被中断，在进入临界段之前须关中断，而临界段代码执行完毕后，要立即打开中断。

临界段的作用

其实在RTOS中，使用最多的临界段是OS本身的调用，

但是我们用户也是需要对临界资源进行保护的（临界资源是一次仅允许一个线程使用的共享资源），特别是一些全局变量，当线程正在使用的时候不希望有人来打断我的操作，就行很多时候我们写代码时，需要集中精力，不希望别人打断我们的思路一样。这样子使得系统的运行更加稳定健壮。

什么时候会打断代码的执行？

顾名思义，代码正在正常运行的时候，基本不会被打断，能被打断的都是系统发生了异常（中断也是异常），在OS中，除了外部中断能将正在运行的代码打断，还有线程的调度——PendSV，系统产生 PendSV中断，在 PendSV Handler 里面实现线程的切换。我们要将这项东西屏蔽掉，保证当前只有一个线程在使用临界资源。

如何关闭中断？

其实，在我们常用的MCU中，一般为Cortex-M内核的，M内核是有一些指令能快速关闭中断，一起来看看Cortex-M权威指南吧（以Cortex-M3为例）。

rtt中的rt_hw_interrupt_disable（）和rt_hw_interrupt_enable（level）

void rt_interrupt_enter(void) { rt_base_t level; level = rt_hw_interrupt_disable(); rt_interrupt_nest ++; RT_OBJECT_HOOK_CALL(rt_interrupt_enter_hook,()); rt_hw_interrupt_enable(level); RT_DEBUG_LOG(RT_DEBUG_IRQ, ("irq has come..., irq current nest:%d\n", rt_interrupt_nest)); } RTM_EXPORT(rt_interrupt_enter); rt_hw_interrupt_disable: MRS r0, PRIMASK CPSID I BX LR /* * void rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t level); */ .global rt_hw_interrupt_enable .type rt_hw_interrupt_enable, %function rt_hw_interrupt_enable: MSR PRIMASK, r0 BX LR

一、PRIMASK

PRIMSK=1 ;关闭中断

PRIMSK=0;打开中断

rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t  level);有参数，无返回值

该功能将设置指定的中断状态，该状态应由rt_hw_intterrupt_disable函数返回值（入参level）决定。

如果入参level的值是0，该函数将打开系统中断状态。

rt_hw_interrupt_enable的主要功能是：当入参为0时，打开中断；而当入参为1时，无作用。

rt_base_t  rt_hw_interrupt_disable(void);有返回值，无参数

此功能将返回当前系统中断状态并禁用系统中断。即：先返回“当前系统中断状态” 然后“禁用系统中断”

rt_hw_interrupt_disable的主要功能是：关闭中断并且赋值给level。

系统默认中断打开状态（PRIMASK = 0），因此level1 = rt_hw_interrupt_disable()，先返回系统当前中断状态则返回level1 = 0；

而当再次调用level2 = rt_hw_interrupt_disable()时，由于中断已经被禁用，因此返回的是level2 = 1；

代码示例一：双重临界段嵌套

1 代码示例一：临界段嵌套 2 rt_base_t rt_hw_interrupt_disable();//有返回值，但无参数！！！！ 3 4 rt_hw_interrupt_disable PROC 5 EXPORT rt_hw_interrupt_disable 6 MRS r0, PRIMASK 7 CPSID I 8 BX LR 9 ENDP 10 11 12 void rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t level);//无返回值，但有参数！！！！ 13 14 rt_hw_interrupt_enable PROC 15 EXPORT rt_hw_interrupt_enable 16 MSR PRIMASK, r0 17 BX LR 18 ENDP 1 PRIMASK = 0; /* PRIMASK 初始值为 0,表示没有关中断 */ (1) 2 rt_base_t level1; (2) 3 rt_base_t level2; 4 5 /* 临界段代码 */ 6 { 7 /* 临界段 1 开始 */ 8 level1 = rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,level1=0,PRIMASK=1 */ (3) 9 { 10 /* 临界段 2 */ 11 level2 = rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,level2=1,PRIMASK=1 */ (4) 12 { 13 14 } 15 rt_hw_interrupt_enable(level2); /* 开中断,level2=1,PRIMASK=1 */ (5) 16 } 17 /* 临界段 1 结束 */ 18 rt_hw_interrupt_enable(level1); /* 开中断,level1=0,PRIMASK=0 */ (6) 19 }

代码示例二：单一临界段

1 ;/* 2 ; * rt_base_t rt_hw_interrupt_disable(); 3 ; */ 4 rt_hw_interrupt_disable PROC 5 EXPORT rt_hw_interrupt_disable 6 MRS r0, PRIMASK 7 CPSID I 8 BX LR 9 ENDP 10 11 ;/* 12 ; * void rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t level); 13 ; */ 14 rt_hw_interrupt_enable PROC 15 EXPORT rt_hw_interrupt_enable 16 MSR PRIMASK, r0 17 BX LR 18 ENDP 1 PRIMASK = 0; /* PRIMASK 初始值为 0,表示没有关中断 */ 2 rt_base_t level1; 3 4 /* 临界段代码 */ 5 { 6 /* 临界段开始 */ 7 level1 = rt_hw_interrupt_disable();/* 关中断,level1=0,PRIMASK=1 */ 8 { 9 10 } 11 /* 临界段结束 */ 12 rt_hw_interrupt_enable(level1); /* 开中断,level1=0,PRIMASK=0 */( 注意点)