Package na

FreeRTOS(教程非常详细）

https://blog.csdn.net/qq_61672347/article/details/125748646

统一链接

FreeRTOS移植到STM32

一、找一个STM32的裸机工程模板

随便找的一个裸机程序

二、去官网上下载FreeRTOS V9.0.0 源码

在移植之前，我们首先要获取到 FreeRTOS 的官方的源码包。这里我们提供两个下载 链 接 ，

一 个 是 官 网 ： http://www.freertos.org/

另 外 一 个 是 代 码 托 管 网 站 ： https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/。

虽然不是最新版本的源码包但是因为内核很稳定， 并且网上资料很多所以我们选用V9.0.0 版本

我们打开 FreeRTOS 的代码托管网站，就可以看到 FreeRTOS 的源码及其版本信息了， 具体见图

而在8266的最新版本的SDK中使用的是10.0.1的内核

v9.0.0     2018-8

v10.0.1    2017-12

/*

* FreeRTOS Kernel V10.0.1

这里尽可能的选择和8266一样的内核，但是相对来说V9.0.0的人用的多。看项目需要

去上面下载。exe的文件或者zip文件都是可行的，exe文件是7z的压缩文件，

解压完成后就会得到一个完整的Freertos源码包

FreeRTOS 包含 Demo 例程和内核源码（比较重要，我们就需要提取该目录下的大部分 文件），具体见图 13-5。

1、FreeRTOS 文件夹下的 Source 文件夹里面包含的是 FreeRTOS 内 核的源代码，我们移植 FreeRTOS 的时候就需要这部分源代码；

2、FreeRTOS 文件夹下的 Demo 文件夹里面包含了 FreeRTOS 官方为各个单片机移植好的工程代码，FreeRTOS 为了 推广自己，会给各种半导体厂商的评估板写好完整的工程程序，这些程序就放在 Demo 这 个目录下，这部分 Demo 非常有参考价值。我们把 FreeRTOS 到 STM32 的时候， FreeRTOSConfig.h 这个头文件就是从这里拷贝过来的，我们这里不做详解

三、往裸机工程添加 FreeRTOS 源码

1、创建FreeRTOS文件夹

首先在我们的STM32 裸 机工程模板根目录下新建一个文件夹， 命名 为 “FreeRTOS”，并且在 FreeRTOS 文件夹下新建两个空文件夹，分别命名为“src” 与“port”。

1）src 文件夹用于保存 FreeRTOS 中的核心源文件（内核），也就是我们常说的 ‘.c 文件’。

2）port 文件夹用于保存内存管理以及处理器架构相关代码，这些代码 FreeRTOS 官方已经提供给我们的，直接使用即可。

在前面已经说了，FreeRTOS 是软件，我们的开发版是硬件，软硬件必须有桥梁来连接，这些与处理器架构相 关的代码，可以称之为 RTOS 硬件接口层，它们位于 FreeRTOS/Source/Portable 文 件夹下。

2、进行文件拷贝

源文件

打开 FreeRTOS V9.0.0 源码，在“FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Source”目录下找到 所有的‘.c 文件’，将它们拷贝到我们新建的 src 文件夹中，

V9.0.0 源码，在“FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Source\portable”目 录下找到“MemMang”文件夹与“RVDS”文件夹，将它们拷贝到我们新建的 port 文件夹中，

头文件

打开 FreeRTOS V9.0.0 源码，在“FreeRTOSv9.0.0\ FreeRTOS\Source”目录下找到 “include”文件夹，它是我们需要用到 FreeRTOS 的一些头文件，将它直接拷贝 到我们新建的 FreeRTOS 文件夹中，完成这一步之后就可以看到我们新建的 FreeRTOS 文件夹已经有 3 个文件夹，这 3个文件夹就包含 FreeRTOS 的核心文件， 至此，FreeRTOS 的源码就提取完成，

拷贝完成后的FreeRTOS文件夹

3、拷贝 FreeRTOS 到裸机工程根目录

表示这个FreeRTOS文件夹拷贝到任何的keil工程都是可以使用的，包含了具体的源码

鉴于 FreeRTOS 容量很小，我们直接将刚刚提取的整个 FreeRTOS 文件夹拷贝到我们 的 STM32 裸机工程里面，让整个 FreeRTOS 跟随我们的工程一起发布，使用这种方法打包 的 FreeRTOS 工程，即使是将工程拷贝到一台没有安装 FreeRTOS 支持包（MDK 中有 FreeRTOS 的支持包）的电脑上面都是可以直接使用的，因为工程已经包含了 FreeRTOS 的 源码。

FreeRTOS 文件夹下就是我们提取的 FreeRTOS 的核心代码，该文件夹下的 具体内容作用，这里就不再赘述。

4、拷贝 FreeRTOSConfig.h 文件到 user 文件夹

FreeRTOSConfig.h 文件是 FreeRTOS 的工程配置文件，因为 FreeRTOS 是可以裁剪的 实时操作内核，应用于不同的处理器平台，用户可以通过修改这个 FreeRTOS 内核的配置 头文件来裁剪 FreeRTOS 的功能，所以我们把它拷贝一份放在 user 这个文件夹下面。

打开 FreeRTOSv9.0.0 源码，在“FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Demo”文件夹下面找到 “ CORTEX_STM32F103_Keil ” 这 个 文 件 夹 ， 双 击 打 开 ， 在 其 根 目 录 下 找 到 这 个 “FreeRTOSConfig.h”文件，然后拷贝到我们工程的 user 文件夹下即可，

5、添加 FreeRTOS 源码到工程组文件夹

在上一步我们只是将 FreeRTOS 的源码放到了本地工程目录下，还没有添加到开发环 境里面的组文件夹里面，FreeRTOS 也就没有移植到我们的工程中去。

新建 FreeRTOS/src 和 FreeRTOS/port 组，接下来我们在开发环境里面新建 FreeRTOS/src 和 FreeRTOS/port 两个组文件夹，

FreeRTOS/src 用于存放 src 文件夹的内容，就是内核

FreeRTOS/port 用于存放 port\MemMang 文件夹 （内存管理）与 port\RVDS\ARM_CM？文件夹（具体什么架构CPU）的内容，“？”表示 3、4 或者 7，具体选择哪个得看你 使用的是哪个型号的 STM32 开发板。

如果是F3系列就拷贝port\RVDS\ARM_CM3，F4系列就拷贝port\RVDS\ARM_CM4。

在 FreeRTOS/port 分组中添加 MemMang 文件夹中的文件只需选择其中一个即可，我们选择“heap_4.c”，这是 FreeRTOS 的一个内存管理源码文件。

同时，需要根据自己的开 发板型号在 FreeRTOS\port\RVDS\ARM_CM?中选择，“？”表示 3、4 或者 7，具体选择 哪个得看你使用的是哪个型号的 STM32 开发板。

然后在 user 分组中添加我们 FreeRTOS 的配置文件“FreeRTOSConfig.h”，因为这是 头文件（.h），所以需要在添加时选择文件类型为“All files (*.*)”，至此我们的 FreeRTOS 添加到工程中就已经完成，效果图如下

6、指定 FreeRTOS 头文件的路径

这一步不过多解释，用过STM32的人都知道

7、FreeRTOSConfig.h 文件修改

FreeRTOSConfig.h 头文件的内容修改的不多，具体是：修改与对应开发板的头文件 ， 如果是使用野火 STM32F1 的开发板，则包含 F1 的头文件#include "stm32f10x.h"，同理是 使用了其它系列的开发板，则包含与开发板对应的头文件即可，当然还需要包含我们的串 口的头文件“bsp_usart.h”，因为在我们 FreeRTOSConfig.h 中实现了断言操作，需要打印 一些信息。其他根据需求修改即可，

8、修改 stm32f10x_it.

SysTick 中断服务函数是一个非常重要的函数，FreeRTOS 所有跟时间相关的事情都在 里面处理，SysTick 就是 FreeRTOS 的一个心跳时钟，驱动着 FreeRTOS 的运行，就像人的 心跳一样，假如没有心跳，我们就相当于“死了”，同样的，FreeRTOS 没有了心跳，那么 它就会卡死在某个地方，不能进行任务调度，不能运行任何的东西，因此我们需要实现一 个 FreeRTOS 的心跳时钟，FreeRTOS 帮我们实现了 SysTick 的启动的配置：在 port.c 文件 中已经实现 vPortSetupTimerInterrupt()函数，并且 FreeRTOS 通用的 SysTick 中断服务函数 也实现了：在 port.c 文件中已经实现 xPortSysTickHandler()函数，所以移植的时候只需要我 们在 stm32f10x_it.c 文件中实现我们对应（STM32）平台上的 SysTick_Handler()函数即可。 FreeRTOS 为开发者考虑得特别多，PendSV_Handler()与 SVC_Handler()这两个很重要的函 数都帮我们实现了，在 port.c 文件中已经实现 xPortPendSVHandler()与 vPortSVCHandler() 函数，防止我们自己实现不了，那么在 stm32f10x_it.c 中就需要我们注释掉 PendSV_Handler()与 SVC_Handler()这两个函数了，具体看一下代码

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_it.h" #include "FreeRTOS.h" //FreeRTOS使用 #include "task.h" /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Template * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /******************************************************************************/ /* Cortex-M3 Processor Exceptions Handlers */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles NMI exception. * @param None * @retval None */ void NMI_Handler(void) { } /** * @brief This function handles Hard Fault exception. * @param None * @retval None */ void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Memory Manage exception. * @param None * @retval None */ void MemManage_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Bus Fault exception. * @param None * @retval None */ void BusFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Usage Fault exception. * @param None * @retval None */ void UsageFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles SVCall exception. * @param None * @retval None */ //void SVC_Handler(void) //{ //} /** * @brief This function handles Debug Monitor exception. * @param None * @retval None */ void DebugMon_Handler(void) { } extern void xPortSysTickHandler(void); //systick中断服务函数 void SysTick_Handler(void) { #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED) { #endif /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */ xPortSysTickHandler(); #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) } #endif /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */ } /******************************************************************************/ /* STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers */ /* Add here the Interrupt Handler for the used peripheral(s) (PPP), for the */ /* available peripheral interrupt handler's name please refer to the startup */ /* file (startup_stm32f10x_xx.s). */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles PPP interrupt request. * @param None * @retval None */ /*void PPP_IRQHandler(void) { }*/

9、修改main.c里面的代码

#include "FreeRTOS.h" #include "task.h" /* 开发板硬件bsp头文件 */ #include "bsp_led.h" #include "bsp_usart.h" int main(void) { //里面什么都不做 }

修改好后编译看看有没有错误

笔者这是没有任何问题的。

本篇内容参考野火的Freertos内核实现与应用开发指南，详细代码可以去野火官方下载中心下载查看

https://doc.embedfire.com/products/link/zh/latest/index.html

8266系列资料

参考链接

http://aiclouds3.0-docs.aithinker.com/#/1.quick/background

下载开发 SDK 资源包：

git clone --recursive https://gitee.com/xuhongv/AiThinkerProjectForESP.git

IDF_PATH

硬件资料

这里的32Mbit（32M位）就是4MB（4M字节），

启动模式

上电信息

下面是购买后的出厂固件打印信息：

################################################ 74880波特率 BootLoader 的程序 ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,2) load 0x40100000, len 6960, room 16 tail 0 chksum 0xa5 load 0x3ffe8008, len 24, room 8 tail 0 chksum 0x2c load 0x3ffe8020, len 3196, room 8 tail 4 chksum 0xe7 csum 0xe7 ################################################ 115200波特率 系统启动完成 arch:ESP8266, 1 compile_time:Ai-Thinker¦B&T wifi_mac:4417933d4CCA sdk_version:v3.4-22-g967752e2 firmware_version:2.2.0 compile_time:Jul 31 2021 11:41:32 ready

别人的上电信息，不知道怎么来的

来自于

官方固件下载流程

到官方的网站中下载固件，https://docs.ai-thinker.com/%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%B1%87%E6%80%BB

下面是出厂时候的固件，从打印日期可知，这里的固件版本为21.7.31号，就是上面的4号

arch:ESP8266, 1 compile_time:Ai-Thinker¦B&T wifi_mac:4417933d4CCA sdk_version:v3.4-22-g967752e2 firmware_version:2.2.0 compile_time:Jul 31 2021 11:41:32 ready

放到我们的下载工具目录中

选择我们的工具，然后选择刚刚的bin文件，地址设置为0x0即可，然后其他都是默认，设备为下载模式

点击下载即可

如上已完成。

验证

切换到运行模式，关闭下载工具。

可见与我们出厂时候一样的。

使用说明

https://docs.espressif.com/projects/esp-at/zh_CN/latest/esp32/AT_Command_Set/index.html

IDE编译步骤

SDK下载和编译

https://docs.ai-thinker.com/%E5%AE%98%E6%96%B9%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%B5%84%E6%96%992

官方应用手册

12.ESP8266_RTOS_SDK V3.0 及之后版本

SDK代码https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK

编程指南 https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/get-started/index.html

IDE下载

https://docs.ai-thinker.com/%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E5%85%B72

开发工具

下载地址：https://pan.baidu.com/s/1bk_mc-X9Aol9MgiU0gZA0A#list/path=%2F

网盘链接提取码： shm3

更新时间：2020.10.16

更新说明：支持 ESP8266 NONOS 2.0和3.0

https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/106229281

安装方法

编译一个 RTOS 操作系统代码

3.1 下载开发 SDK 资源包：

此SDK是基于官方的RTOS master分支上有所修改，并增加了开发模板，详情见 README 文档； 因为SDK和开发环境是分开的，所以下载的地方随心所欲；

但是强调：下载路径务必不能带空格或中文字符！

下载时候务必要把子模块拉取下来，不能直接点击 download 下载，否则得到的是一个不完整的开发包！！

所以，请自行百度教程安装 git 版本管理的软件；

git clone --recursive https://gitee.com/xuhongv/AiThinkerProjectForESP.git

3.2 导入安信可IDE

1、点击C/C++分支，选择 Existing Code as MakeFile Project 工程;

2、复制刚刚的下载的文件夹路径，import -->  Cross Gcc , 并且去掉对应的 C++ 勾勾；

3.3 配置环境步骤：

1、项目属性设置，鼠标选中项目名称右键点击，在右侧菜单中选择Properties

2、在 Properties --> C/C++ Build --> Build directory 选择编译的工程路径，比如 examples\get-started\project_template （也可以选择其他的，比如hello world）工程。

3、添加IDF环境变量在 Properties --> C/C++ Build --> Environment 点击Add ，路径为刚刚的下载的文件夹路径，变量名字为 IDF_PATH;就是下载SDK包的路径，比如C:\8266\AiThinkerProjectForESP

4、控制台输出只保留 Console ，其他一律关闭！

3.4 编译步骤：

使用下面两个命令都是可以的，建议使用第二个

make menuconfig 设置，同样地，我们可以利用快捷键去快速设置；

mintty.exe -e make menuconfig

注意：

1、如果出现生成配置时间长，可以尝试多等待一下，长达5分钟

具体的配资可以餐卡如上

构建menuconfig菜单，选中项目名称，在右键菜单中选择 Make Targets --> Create；或者快捷键 Alt + F9 （或者设置成其他快捷键）;

在弹出的对话框中取消勾选Same as the target name 与 User builder settings 这2个选项，并且 在Build command 中输入mintty.exe -e make menuconfig。

配置完成后就可以编译，点击这个

然后，就可以编译工程了，点击 Build Project，编译过程需要的时间5分钟以上，取决电脑配置，耐心等待，当出现以下信息，说明编译成功！

3.5 下载步骤：

使用ide进行下载

配置快捷键进行下载，其命令是 make flash ，如果指定端口进行烧录下载固件比如 com12 的话，

可以这样写： make flash ESPPORT=COM12 ；

当编译完成之后，会出现如下的提示：表示我们可以使用如下命令进行下载导入到硬件中。

To flash all build output, run 'make flash' or:

python /c/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB 0x0 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.bin 0x8000 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/partitions_singleapp.bin

我们将这个命令重点拆开

python /c/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB 0x0 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.bin 0x8000 /c/8266/AiThinkerProjectForESP/examples/get-started/hello_world/build/partitions_singleapp.bin

如上可以看见具体下载的文件有哪些，

如下情况，表示能够正常的下载

20:24:51 **** Build of configuration Default for project ESP8266_RTOS_SDK **** make flash ESPPORT=COM16 WARNING: esp-idf git submodule components/json/cJSON may be out of date. Run 'git submodule update' in IDF_PATH dir to update. Toolchain path: /opt/esp8266/v5.2.0_for_3.0/bin/xtensa-lx106-elf-gcc Toolchain version: esp-2020r3-49-gd5524c1 Compiler version: 8.4.0 Python requirements from D:/ESP8266_RTOS_SDK\requirements.txt are satisfied. App "hello-world" version: v3.4-71-g7085cc76-dirty Flashing binaries to serial port COM16 (app at offset 0x10000)... esptool.py v2.4.0 Connecting.... Chip is ESP8266EX Features: WiFi MAC: 44:17:93:3d:4c:ca Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Compressed 11088 bytes to 7435... Writing at 0x00000000... (100 %) Wrote 11088 bytes (7435 compressed) at 0x00000000 in 0.7 seconds (effective 134.8 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 169072 bytes to 108608... Writing at 0x00010000... (14 %) Writing at 0x00014000... (28 %) Writing at 0x00018000... (42 %) Writing at 0x0001c000... (57 %) Writing at 0x00020000... (71 %) Writing at 0x00024000... (85 %) Writing at 0x00028000... (100 %) Wrote 169072 bytes (108608 compressed) at 0x00010000 in 9.6 seconds (effective 141.4 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 3072 bytes to 83... Writing at 0x00008000... (100 %) Wrote 3072 bytes (83 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1849.5 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin...

使用串口调试助手打印的结果

ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,1) load 0x40100000, len 7544, room 16 tail 8 chksum 0x2d load 0x3ffe8408, len 24, room 0 tail 8 chksum 0x85 load 0x3ffe8420, len 3472, room 0 tail 0 chksum 0xaf csum 0xaf [0;32mI (43) boot: ESP-IDF v3.4-71-g7085cc76-dirty 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (43) boot: compile time 22:10:46[0m [0;32mI (44) qio_mode: Enabling default flash chip QIO[0m [0;32mI (52) boot: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (59) boot: SPI Mode : QIO[0m [0;32mI (65) boot: SPI Flash Size : 16MB[0m [0;32mI (71) boot: Partition Table:[0m [0;32mI (77) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m [0;32mI (88) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000[0m [0;32mI (99) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m [0;32mI (111) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 000f0000[0m [0;32mI (122) boot: End of partition table[0m [0;32mI (129) esp_image: segment 0: paddr=0x00010010 vaddr=0x40210010 size=0x1cca8 (117928) map[0m [0;32mI (182) esp_image: segment 1: paddr=0x0002ccc0 vaddr=0x4022ccb8 size=0x070e8 ( 28904) map[0m [0;32mI (192) esp_image: segment 2: paddr=0x00033db0 vaddr=0x3ffe8000 size=0x00544 ( 1348) load[0m [0;32mI (193) esp_image: segment 3: paddr=0x000342fc vaddr=0x40100000 size=0x00080 ( 128) load[0m [0;32mI (207) esp_image: segment 4: paddr=0x00034384 vaddr=0x40100080 size=0x050c0 ( 20672) load[0m [0;32mI (227) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m Hello world! This is ESP8266 chip with 1 CPU cores, WiFi, silicon revision 1, 16MB external flash Restarting in 10 seconds... Restarting in 9 seconds...

使用下载工具进行下载

python /d/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port /dev/ttyS15 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 16MB 这个地方配置错误了，应该是4MB 0x0 /d/ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /d/ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.bin 0x8000 /d/ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/build/partitions_singleapp.bin

依次得到这三个文件

安装上面的方式下载，

下载后的效果是一样的。

1、下载正常

如果出现上面这样表示下载成功

2、下载时无法连接到MCU

3、没有该端口

Flashing binaries to serial port COM5 (app at offset 0x10000)... esptool.py v2.4.0 Traceback (most recent call last): File "C:/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 3034, in <module> _main() File "C:/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 3027, in _main main() File "C:/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 2735, in main esp = chip_class(args.port, initial_baud, args.trace) File "C:/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 212, in __init__ self._port = serial.serial_for_url(port) File "C:\8266\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\mingw32\lib\python2.7\site-packages/serial/__init__.py", line 88, in serial_for_url instance.open() File "C:\8266\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\mingw32\lib\python2.7\site-packages/serial/serialwin32.py", line 62, in open raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError())) serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': WindowsError(2, '\xcf\xb5\xcd\xb3\xd5\xd2\xb2\xbb\xb5\xbd\xd6\xb8\xb6\xa8\xb5\xc4\xce\xc4\xbc\xfe\xa1\xa3') make: *** [/c/8266/AiThinkerProjectForESP/components/esptool_py/Makefile.projbuild:76: flash] Error 1

#--SDK包配置

Administrator@XTZJ-20220623AD MINGW32 ~ # ls /dev/tty* /dev/tty /dev/ttyS10 /dev/ttyS11 /dev/ttyS15

进行配置

常见的软件设置

1、使用F8打开编译菜单

2、打开if\while等折叠

3、配置具体的格式化

4、

4、

4、

4、

## 常见问题

#### 1、这个软件只支持mingw32.exe，如果错误时也会出现提示

#### 2、软件出现闪退，编译或者生成配置时闪退

mintty.exe -e make menuconfig

出现编译时候闪退，通常情况下是，mintty.exe这个软件打开的终端用户没有设置IDF_PATH路径

mintty.exe -e make menuconfig

mintty.exe –e 可以直接打开一个终端

#### 3、cjson克隆失败

正克隆到 '/d/ESP8266_RTOS_SDK/components/json/cJSON'...

fatal: 无法访问 'https://github.com/DaveGamble/cJSON.git/'：SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

使用git上的bash可以下载

# git clone  https://github.com/espressif/esp-lwip.git/

正克隆到 'esp-lwip'...

fatal: 无法访问 'https://github.com/espressif/esp-lwip.git/'：SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

根本原因是没有github的权限

SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

https://blog.csdn.net/qq_27674439/article/details/119327919       问题解决连接

git config --global http.sslVerify false         使用这个命令即可

这里要稍微等待一下，等待完成后，即可编译完成。

如上就是编译完成的结果。

#### 4、/bin/sh: line 1: xtensa-lx106-elf-gcc: command not found

/bin/sh: xtensa-lx106-elf-gcc: command not found

官方IDE下载链接：https://pan.baidu.com/s/1bk_mc-X9Aol9MgiU0gZA0A 提取码：shm3

里面会有一个“esp8266 Windows工具链”

原来这东西叫工具链。将“v5.2.0_for_3.0.rar”解压，放入D:\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp8266文件夹，如果原来有，则覆盖。同时，检查系统环境变量是否正确。我之前的环境变量就写错了。

##### 原始的环境变量值

D:/Program_Files/AiThinkerIDE_V1.5.2/eclipse/jre/bin/client; D:/Program_Files/AiThinkerIDE_V1.5.2/eclipse/jre/bin; D:/Program_Files/AiThinkerIDE_V1.5.2/eclipse/jre/lib/i386; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp32\xtensa-esp32-elf-5.0\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp8266\v5.2.0_for_3.0\xtensa-lx106-elf\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\usr\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\mingw32\bin; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\; C:\Windows\system32; C:\Windows; C:\Windows\System32\Wbem; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; C:\Windows\System32\OpenSSH\; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT; C:\Program Files\dotnet\; C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common; C:\Program Files\Git\cmd; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\; D:\Program_Files\WinMerge;C:\Program Files\mosquitto\; D:\Program_Files\RT-ThreadStudio\repo\Extract\ToolChain_Support_Packages\ARM\GNU_Tools_for_ARM_Embedded_Processors\10.2.1\bin; C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts\; C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python35\; C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;; D:\Program_Files\Microsoft VS Code\bin;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\eclipse

仔细对比看是否和官方的要求一致。

IDE安装路径\msys32\mingw32\bin IDE安装路径\msys32\usr\bin IDE安装路径\msys32\opt\esp8266\v5.2.0_for_3.0\xtensa-lx106-elf\bin IDE安装路径\msys32\opt\esp32\xtensa-esp32-elf-5.0\bin D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp32\xtensa-esp32-elf-5.0\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp8266\v5.2.0_for_3.0\xtensa-lx106-elf\bin; 这条错误了 D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\usr\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\mingw32\bin; D:\Program_Files\AiThinkerIDE_V1.5.2\msys32\opt\esp8266\v5.2.0_for_3.0\bin; 追加

追加上面那条环境变量后，即可正常编译了。

5、编译时候出现无法错误路径，注意这里的IDE和SDK安装路径不要出现空格等等

6、下载时候出现如下，MCU型号错误